耳标检测设备使用说明书

一、利用步进电机驱动传送带的方式。工作流程如下：

开始生产，控制线的输出控制1（绿色线）根据预设值输出5V脉冲控制步进电机工作，驱动传送带前进，使耳标托盘到达打标位置，打标位置的红外检测装置确认耳标托盘到达后，开始打标。

打标完毕，打标软件获取打标完毕信息，并通过控制线的输出控制1（绿色线）输出5V控制脉冲至步进电机，步进电机起动，传送带前进，下一个耳标托盘到达打标位置。

二、利用其它方式驱动，工作流程如下：

1、开始生产时，控制线的输出控制1（绿色线）输高电平（+5V），生产线控制设备的信号接收端接收到该信号，控制传动部分，使耳标到达打标位置，打标位置红外检测装置确认耳标托盘到达后，控制线的输出控制1（绿色线）输出低电平（0V），同时开始打标。

2、打标完毕，打标软件获取打标完毕信息，并通过控制线的输出控制1（绿色线）输出高电平（+5V）至生产线控制设备的信号接收端，生产线控制下一个耳标托盘的传动至打标位置。

三、耳标检测：

耳标检测仪和打标位置之间的距离整倍于托盘一次传送的距离，耳标检测红外检测装置检测到耳标到达时，耳标检测仪开始工作，检测耳标并记录结果，工人挑选不合格的耳标，并包装。

控制线接线说明

黄色线：打标检测输入

红色线：耳标检测输入

绿色线：输出控制1

蓝色线：输出控制2

白色线：地线

黑色线：地线

红外检测装置（红外开关，5V或12V NPN型）

电源（+）接DC电源的正极（+）

电源（-）接DC电源负极（-）和控制线黑）
信号输出线接控制线（打标检测接控制线，黄色；耳标检测接控制线，红色）

耳标模版要求

耳标检测器最大检测范围为耳标以4×4矩阵摆放。

步进电机选用要求

要求所选用的步进电机控制器可接收3.3V或5V的脉冲控制信号，为保证传输带走动平稳，需选用电机可细分大于10000步/转。

为了达到最佳的匹配效果，建议采用四通步进电机及驱动器。

（电机型号：110BYG350DH-SAKSMA-O5O1 3相，16Nm。驱动器型号SH-32206）

注意：直流电源建议采用开关电源，如使用电感类变压电源可能造成红外探测设备损坏；电脑和打标机外壳需要可靠接地，否则有可能干扰检测信号。

耳标检测线设计图

耳标检测仪

红外检测

打标红外检测

激光打标机

控制电脑

打标

检测

包装

打标

定位到打标位置的距离必须整倍于打标位置到检测位置的距离

传输带

定位

原料

耳标

托盘

耳标

托盘

耳标

托盘

标签

打印机

耳标检测设备安装使用说明

- 利用步进电机驱动传送带的方式。工作流程如下：

  - 开始生产，耳标检测控制卡根据预设值输出脉冲控制步进电机工作，驱动传送带前进，使耳标托盘到达打标位置，红外检测装置确认耳标托盘到达后，开始打标。

  - 打标完毕，打标软件获取打标完毕信息，并通过耳标检测控制器卡输出控制脉冲至步进电机，步进电机起动，传送带前进，下一个耳标托盘到达打标位置。

二、利用其它方式驱动，工作流程如下：

1、开始生产，耳标检测控制卡输出高电平，生产线控制设备接收到该信号，控制传动部分，使耳标到达打标位置，红外检测装置确认耳标托盘到达后，耳标检测控制卡输出低电平，开始打标。

2、打标完毕，打标软件获取打标完毕信息，并通过耳标检测控制器卡输出高电平至生产线控制设备，生产线控制下一个耳标托盘的传动至打标位置。

三、耳标检测：

耳标检测器和打标位置之间的距离等于托盘一次传送的距离，耳标检测红外检测装置检测到耳标到达时，耳标检测器开始工作，检测耳标并记录结果，工人挑选不合格的耳标，并包装。

耳标检测控制卡端口说明

控制输入为3.3-5V电平、输出为5V电平或输出速率40M/S的脉冲。（11黄；12红；13绿；14蓝）

控制线接线说明

黄色线：打标检测输入

红色线：耳标检测输入

绿色线：输出控制1

蓝色线：输出控制2

白色线：地线

黑色线：地线

红外检测装置（红外开关）接线说明（5V NPN）

采用ＤＣ－５Ｖ供电
红色线－－电源正
黑色线－－地（接DC5V负和控制线黑）
黄色线－－信号（打标检测接控制线黄；耳标检测接控制线红）

连接方法：

耳标模版要求

耳标检测器最大检测范围为耳标以4×4矩阵摆放。

步进电机选用要求

要求所选用的步进电机控制器可接收3.3V或5V的脉冲控制信号。

注意：5V和12V直流电需用开关电源提供，如使用电感类变压电源可能造成红外探测设备损坏。